实现温度场与流体场耦合

- 技术目的：先前已单独进行了流体场和温度场的模型。基于传热模型，将温度场与流体场耦合，尝试仿真光伏板在设定风速与规定的温度场下耦合后的结果，以光伏板温度场作为输出内容。

- 项目流程：

- 建立模型与分域：由于已经建立的光伏板模型较复杂，直接导入会导致运算量过大，修改报错太慢等问题。所以用简单的长方体板代替光伏板。

- 建立大背景网格，写入初步的边界条件。

- 使用SOLIDWORKS建模，输出为stl格式。

- 通过SnappyHexMeshDict进行导入Panel，进行网格细化与网格贴合。使用TopoSeDict进行分区。

- 使用splitMeshRegions进行分域操作，重命名。

- 检查网格分配。（检查网格分配出现问题，重置stl重写SnappyHexMeshDict   ）

- 区域细化

- 对分域的边界条件进行补充写入，建立完整的cellToRegion。

- 对分域写入0文件数据，包括T，k，U，Epsilon，nut，p等。设置边界条件。

- 写入分域物性，目前初步测试，固体物性以硅的性质为准，流体物性以常温大气压下条件为准。

- 流固分域写入条件。

- 运行

- 设置controlDict，运行chtMultiRegionFoam。

- 边界条件错误修改

- 长时间运行不给出下一时间输出步，收敛困难。

- 降低tolerance，减小时间步。

- 问题：收敛困难导致计算过慢，考虑使用其他求解器或重写边界条件。